- Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание зданий

Приложение N 6 
к постановлению Правительства Москвы от 4 июня 1996 г. N 465

| НОРМАТИВЫ МОСКВЫ по эксплуатации жилищного фонда | ЖНМ-96-01/5 |
| --- | --- |
| Утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 N 465 | РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ И ПО ЗАЯВКАМ НАСЕЛЕНИЯ В СЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ |

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1. Настоящий норматив является обязательным для соблюдения подрядчиками по техническому обслуживанию жилых зданий, а также собственниками, владельцами (управляющими) зданий, осуществляющими техническое обслуживание своими силами (без заключения договоров подряда). 
2. Состав и сроки выполнения заявок: 
1. Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников и водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов -- В течение смены. 
2. Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантехприборов, смены смена выпусков, переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов. -- В течение смены. 
3. Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек. -- В течение смены. 
4. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания, замена при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных), крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции. -- В течение смены. 
5. Устранение неисправностей электротехнических устройств: 
протирка и смена перегоревших электролампочек, 
смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО), 
мелкий ремонт электропроводки и др. во вспомогательных помещениях 
6. Проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля и ванн, замеры сопротивления изоляции проводов. -- В течение смены. Выполняется соб. силами или по договору со специализ. организациями. 
7. Проверка технического состояния газовых приборов (стандартных), при необходимости - с заменой вышедших из строя частей и деталей на: 
- водоподогревателях - Выполняется по графику спец.предприятия 
- газовых плитах По заявкам жителей в сроки, согласов. со спец.пр. ГУП«Мосгаз» 
- приведение помещений, где расположены газовые приборы, в соответствие с требованиями техники безопасности в газовом хозяйстве -- В течение смены специализированным пр. ГУП«Мосгаз» тел. диспетчерской 8-495-251-45-36 
8. То же, без замены вышедших из строя узлов и деталей, смазывание кранов, прочистка горелок и форсунок, регулировка горения в газовых приборах (независимо от типа) -- В течение смены. 
9. Проверка технического состояния электроплит (стандартных), при необходимости - с заменой вышедших из строя частей и деталей -- По графику приятия. Выполняется спец.предприятием - по договору. 
10. То же, без замены вышедших из строя узлов и деталей, регулировка работы электроплит и электроводонагревателей (независимо от типа) -- В течение смены. 
11. Мелкий ремонт кровель, очистка их от снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов по мере необходимости -- В течение смены. 
12. Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли -- В течение смены. 
13. Устранение неисправности в системах организованного водоотвода с кровли: 
- внутреннего водостока 2 суток 
- наружного водостока 5 суток 
14. Проверка и принятие мер для укрепления связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, элементов облицовки стен, лепных изделий и др. выступающих конструкций, расположенных на высоте свыше 1,5 м, угрожающих безопасности людей. -- В течение смены, с принятием немедленных мер безопасности. 
15. Устранение причин протечки(промерзания) стыков панелей и блоков -- 7 суток 
16. Устранение неплотностей в дымоходах и газоходах -- В течение смены. 
17. Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков во вспомогательных помещениях: 
- в зимнее время -- В течение смены. 
- в летнее время -- В течение 3 суток 
18. Общестроительные работы в объемах, необходимых (в жилых помещениях - не по вине проживающих) для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций: ликвидация последствий протечек, мелкий ремонт полов, оконных и дверных заполнений, расшивка рустов и ремонт отслоившейся штукатурки потолков и верхней части стен, угрожающих обрушением -- В течение смены по мере необходимости с принятием немедленных мер безопасности в квартирах - в сроки, согласованные с заявителем 
19.Устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и др.) и электрооборудования квартир (не по вине проживающих) -- В течение смены. 
20. Восстановление функционирования: 
- диспетчерских систем 
- автоматики противопожарной защиты и сигнализации 
21. Устранение засоров и неисправностей мусоропроводов -- В течение смены. 
22. Восстановление работоспособности фекальных и дренажных насосов -- В течение смены.